- Стержневые элементы являются составляющими многих строительных и инженерных конструкций. Одними их таких элементов могут являются сваи.

При расчётах стержневых конструкций, которые нередко подвергаются внешнему воздействию, следует уделять внимание определению опасных режимов их эксплуатации таких как резонансные частоты и пиковые амплитуды.

Работа посвящена исследованию процесса установившихся с заданной частотой колебаний стержневых конструктивных элементов, моделируемых стержнем конечных размеров.

- Рассматривается задача о продольных  и поперечно – изгибных колебаниях стержня конечных размеров. Конец стержня контактирует без трения с деформируемым основанием. В качестве последнего рассматривается упругая полоса с защемленной нижней гранью. Кроме того рассматривается вариант взаимодействия с основанием через абсолютно жесткий штамп.

Продольные колебания стержня описываются одномерным волновым уравнением (1).

Где  σ02=ρ0E

ρ0– линейная плотность стержня;

E– модуль Юнга;

u=uz,t– смещение точек стержня;

z – вертикальная координата;

t– время.

Поперечно – изгибные колебания стержня описываются формулой (2)

Где:

EJ – жесткость сечения на изгиб;

U(x, t) – отклонение стержня;

P(x, t) – заданная поперечная нагрузка;

– плотность на единицу сечения;

S – площадь сечения;

t – время;

x – координата;

– упругий коэффициент распределенной опоры.

Смещение точек стержня могут быть найдены из решения начально-граничной задачи.

Решение этих уравнений ищем в виде (3,4).

- В качестве граничных условий для продольных колебаний рассматриваются следующие: жестко закрепленный конец стержня и стержень, контактирующий без трения с полуограниченной средой

где:

E∂u∂z -реакция стержня

Q0 -реакция среды на единичное воздействие, называемая жесткостью основания.

Для поперечно – изгибных колебаний рассматриваются жестко закрепленный конец стержня и шарнирно – опёртый стержень.

- Смещения стержня во времени представлено формулой (5).

Где u(t) для стержня, контактирующего без трения с полуограниченной средой равно(6), а  для жёстко закреплённого стержня (7).

При этом смещения точек абсолютно жесткого тела закреплённого на конце стержня не будут зависеть от координаты z.(6).

- Для свободных  колебаний без учета рассеяния энергии (b=0) , уравнение (2) можно записать в виде (8)

где , a=корень(EJ/pS)       EJ-жёсткость сечения на изгиб.

Для установившегося режима колебаний системы, решение ищем в виде (9)

Тогда решение (8) будем искать в виде (10). Где А это константы, а S это функции Крылова.

- Функции S1 S2 S3 S4 называются функциями Крылова или балочными функциями. Эти функции обладают интересными особенностями.

S1(0)=1 S2(0)=S3(0)=S4(0)=0

Также при диффиренцировании любая балочная функция превращается в другую балочную функцию. Правило дифференицирования функций можно представить диаграммой, изображённой на рисунке.

- Разрабатываемая программа с графическим интерфейсом предназначена для расчёта опасных режимов эксплуатации стержня с помощью его моделирования и для дальнейшего отображения полученных результатов на экране. Такое моделирование даёт возможность оценить характеристики будущих стержневых элементов конструкции, их прочность и долговечность ещё на этапе их проектирования.

В качестве языка программирования для реализации модели был выбран язык Python.

На рисунке 1 представлена блок схема работы программы

- На рисунке 3 представлено стартовое окно.

На рисунке 4 окно моделирования продольных колебаний.

- Рисунок 4 и 5 отображают результат работы программы.

- Читаю со слайда